[Section 3.1 extraite de Etalonnage_stim8.doc  02 mai 2007]

DESCRIPTION DU STIMULATEUR A 1 ELECTRO-VANNE

Marta, Philippe et Jean-Pierre

02 mai 2007

La phéromone est déposée sur un papier filtre (environ 15 × 1 mm) inséré dans une pipette Pasteur courte (150 mm). Cette « cartouche de stimulation » est insérée dans une verrerie constituée de 2 pièces (A et B sur la figure) qui s'emboîtent par un rodage. L''introduction d'une cartouche de stimulation est aisée ce qui rend permet de tester facilement plusieurs composés ou plusieurs doses du même composé. C'est la pièce B qui est maintenue en place par un micromanipulateur. Ainsi, la focalisation de la stimulation sur l'antenne est conservée même si la cartouche de stimulation est changée.

Fig. 1

A 100 mm en amont de la pièce A, une électrovanne 3 voies contrôle le passage d'air dans la cartouche de stimulation. Une thermistance située à 20 mm en amont de la pièce A permet de visualiser le passage de la bouffée d'air. Un joint torique autour de la cartouche de stimulation assure le passage intégral de la bouffée d'air à travers elle. La source de phéromone est située dans la partie terminale (rétrécie) de la cartouche de stimulation (cf  sur la figure).

Avec Adeline, nous avons décidé de laisser dépasser l'extrémité de la cartouche de stimulation pour focaliser la stimulation (ce qui limite le risque de générer un potentiel de champ qui contamine le potentiel de sensille local et permet d'utiliser moins de phéromone et donc de moins contaminer le poste). Par ailleurs, il nous a semblé que cette configuration limiterait les risques d'aspiration de la phéromone par le flux d'air permanent.

Fig. 2

Paramètres du dispositif et de la stimulation

- Cartouche de stim = Pipette Pasteur de 150 mm.  int entrée / sortie = 1,2 / 5,5 mm

- Diamètre interne du tube en verre : 9 mm

- Dimension du papier-filtre : 15 mm2

- Distance entre source et détecteur de la phéromone : environ 40 mm

- Dimension des cotons : 10 mg

- Masse déposée au seuil : m = 10 pg

- Masse déposée à saturation : m = 10 g

- Débit de l’air : 10 L/h (70 L/h de l’EV)

- Durée de la stimulation : t = 200 ms

- Intervalle entre chaque stimulation : 10 min

- Quantités N0 de phéromone tritiée de zéro, 10ng, 100ng, 1g.

Calculs

JPR 26avr07. Calculs repris de mon texte Stimulateur.wxp 27jul04-16mar05

Masse déposée au seuil 1 pg (Bombyx : 3 pg)  (MM 252 daltons pour Spodo)

N = (NA/M) * m = (NA/252) * m = (2.39 * 1021) * m = 2.39 * 109 molécules déposées

Débit d'air odorisé D = 10 L/h = 10 000 cm3/3600 s = 2.7778 cm3/s

Section du gros bout S = pi*d2/4 = 3.14 x 0.552/4 = 0.23758 cm2

Vitesse dans le gros bout v = D/S = 2.7778/S = /11.692 cm/s

Section de la sortie S = pi*d2/4 = 3.14 x 0.122/4 = 0.01131 cm2

Vitesse de l'air en sortie v = D/S = 2.7778/S = 245.61 cm/s

Le rapport des vitesses (245.6/11.7 = 21) est dans le rapport des diamètres au carré (0.55/0.12 = 4.58 et 4.582 = 21).

Débit d'air frais 70 L/h = 70 000 cm3/3600 s = 19.444 cm/s

Section tube air frais 0.9 cm S = 3.14 x 0.92/4 = 0.63617 - 0.01131 = 0.62486 cm2

Vitesse dans ce tube v = D/S = 19.444/0.62486 = 31.117 cm/s

Conclusion : L'air odorisé est propulsé à 246 cm/s dans une veine d'air frais à 31.1 cm/s. Le rapport des vitesses est donc important (facteur 8). On peut s'interroger sur l'effet de cette différence. Il faudrait visualiser la veine d'air avec une fumée de cigarette ou équivalent.

Discussion

Il faut comparer les 2.39 * 109 molécules déposées sur le papier filtre lorsque m = 1 pg (seuil) au n = 17 * 1012 molécules/cm3 de vapeur saturante. Si les calculs sont justes (et s’ils ne le sont pas où est l’erreur ?) cela montre que la pression de vapeur saturante n’est pas atteinte dans les conditions de l’expérience.

Interprétation possible : l’évaporation est lente si bien que l’air ne se sature en composé phéromonal qu’après un temps très long. Tout se passe comme si les molécules étaient piégées dans le papier filtre et n’en sortait que lors d’un courant d’air (pour des raisons qui demeurent obscures).